黑龙江省经济管理干部学院

招标论证文件

项目名称：教学仪器设备采购及服务

项目编号：【2014】0002号

2014年3月17日

# 第一章 招标论证会邀请

黑龙江省经济管理干部学院按照黑龙江省政府采购管理办公室下达的采购计划，依据《政府采购法》及相关法规，对黑龙江省经济管理干部学院_教学仪器设备采购及服务进行学院内部招标公开论证，现欢迎国内合格的供应商参加论证。

一、项目名称：教学仪器设备采购及服务----能材学院、机械学院

二、资金来源及构成：预算内资金4867010元

三、招标内容：  详见第二章

交货时间：合同签订后二十日内

交货地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号

四、供应商报名要求：

1、拟参加本项目论证的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件；

2、拟参加本项目论证的供应商须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核通过；

五、投标人资质要求：

1、★企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）

2、★法定代表人授权书

3、★法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）

4、★投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）

5、★投标单位情况表

六、报名方式及时间：

有意向参加本项目招标论证活动的供应商请到黑龙江省经济管理干部学院（即黑龙江职业学院）网“最新公告”中查阅招标论证文件。如确定参加本次招标论证活动，请带企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）复印件、法定代表人授权书、法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）、投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）、投标单位情况表及投标论证保证金人民币5000元整。到黑龙江省经济管理干部学院财务处综合科（教学主楼1010室）报名。报名时间：自2014年3月17日至2014年3月19日16时。论证时间定在：2014年3月20日17时。

采购人：黑龙江省经济管理干部学院

地  址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号

联系人：滕冰晶              电    话：0451-86645956

黑龙江省经济管理干部学院

2014年3月17日

# 第二章 采购人需求

货物需求、详细配置及技术要求一览表

| 设备 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 |  | 使用部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 1 | 手动喷枪 | 5 | 套 | 1120 | 5,600 | 1.涂料供给方法:压送式 2.涂料喷嘴口径:1.7φmm 3.喷涂距离:200mm 4.枪帽内压力:0.34｛3.5｝[MPa{kgf/cm2}] 5.空气使用量:430L/min 6.涂料喷出量:480mL/min |  | 能材学院 |  |
|  | 2 | 电动工具-手提电圆锯(带9寸锯片3组) | 10 | 套 | 1,850 | 18,500 | *1.输入功率:2100W *2.空载速率:5000转/分钟 3.锯片尺寸:235mm 4.内孔直径:25mm 5.最大切割深度:90º 85mm 6.斜切角度范围：0-48º |  | 能材学院 |  |
|  | 3 | 电动工具-电镐（带五坑扁凿、尖凿各项三支） | 2 | 套 | 7,280 | 14,560 | *1.额定输入功率:1500 W *2.单次锤击力:16.8 J 3.额定转速时的冲击率:0 - 3600 bpm 4.锤击率：900-1890次/分钟 5.夹头:五坑 6.在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头:6 - 32 mm 7.最大石工技术钻孔直径，岩心切割机:90 mm 8.在钢材中的最大钻孔直径:13 mm |  | 能材学院 |  |
|  | 4 | 电动工具-木工钻 | 5 | 套 | 1,800 | 9,000 | *1.最大钻孔：钢材 10毫米 木材 19毫米 2.最大螺钉直径：7毫米 3.最大夹头直径：10毫米 *4.最大扭矩（硬扭/软扭）：30/13牛顿米 5.空载速率：齿轮10-3500转/每分钟 6.木工钻头配件（25X型电动螺丝刀批头 ，10支组麻花钻头套装） |  | 能材学院 |  |
|  | 5 | 木工操作台(包括同规格圆锯120T5片) | 3 | 套 | 5,650 | 16,950 | *1.输入功率：1800W 2.锯片直径：254mm 3.空载速率：3650转/分钟 4.斜边角度（左/右）：47度/2度 5.最大右侧切割能力：460毫米 6.最大左侧切割能力：210毫米 7.最大切割深度：79毫米 8.重量：50KG |  | 能材学院 |  |
|  | 6 | 电动工具-曲线锯（包括配套切割各类材料锯条共10支） | 10 | 套 | 2,350 | 23,500 | 1.技术数据 （1）额定输入功率780W （2）空载冲数 500-3100SPM （3）冲程高度：26mm 2.切割深度 （1）在木材中的切割深度150mm （2）在铝材中的切割深度20mm （3）在非合金钢中的切割深度10mm |  | 能材学院 |  |
|  | 7 | 电动工具-金属型材切割机 （含10寸120T铝木多用圆锯片2片） | 10 | 套 | 3,450 | 34,500 | *1.输入功率：2000W 2.锯片直径：254mm 3.空载速率：4500转/分钟 4.最大底盘转角：47度/47度 4.斜边角度（左/右）：47度/2度 6.切割能力（0度转角/0度）：89×89毫米/60×130毫米 7.切割能力（45度转角/0度）：89×59毫米/57×89毫米 8.重量：13.8KG |  | 能材学院 |  |
|  | 8 | 电动工具-木工电刨 | 10 | 套 | 1,150 | 11,500 | *1.输入功率：710W 2.刨削宽度：1mm 3.最大刨削深度：9mm 4.空载速率：16500转/分钟 5.槽深：82mm |  | 能材学院 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 134,110 |  |  |  |  |
| 第二包 | 9 | 抹灰、装饰抹灰施工墙体模型 | 2 | 组 | 3,000 | 6,000 | 1.活动墙面（长2m×高1.8m）共二组。 2.基层材料为轻钢龙骨，面层为水泥板。 3.分层展示，立式滑轨 |  | 能材学院 |  |
|  | 10 | 大理石等石材干挂施工墙体模型 | 3 | 组 | 3,500 | 10,500 | 1.活动墙面（长2m×高1.8m）共三组。 2.基层材料为轻钢龙骨，面层为水泥板。 3.分层展示，立式滑轨 |  | 能材学院 |  |
|  | 11 | 瓷砖贴饰等施工墙体模型 | 5 | 组 | 3,000 | 15,000 | 1.活动墙面（长2m×高1.8m）共五组。 2.基层材料为轻钢龙骨，面层为各规格瓷砖贴饰。 3.分层展示，立式滑轨 |  | 能材学院 |  |
|  | 12 | 吊顶天棚施工步骤墙体模型（可分组拆卸、带滑轨可移动） | 10 | 组 | 4,500 | 45,000 | 1.活动墙面（长2m×高1.8m）共十组。 2.基层材料为木质及轻钢龙骨。面层材料为纸质石膏板、铝塑扣板、PVC塑料扣板等 3.分层展示，立式滑轨 |  | 能材学院 |  |
|  | 13 | 电视墙、背景墙骨施工步骤墙体模型（可分组拆卸、带滑轨可移动） | 10 | 组 | 4,500 | 45,000 | 1.活动墙面（长2m×高1.8m）共十组。 2.基层材料为轻钢龙骨，面层为木质装饰板、装饰玻璃、装饰金属、壁纸、电视模型等 3.分层展示，立式滑轨 |  | 能材学院 |  |
|  | 14 | 水电路改造工程施工工艺步骤墙体（可分组拆卸、带滑轨可移动） | 1 | 套 | 30,000 | 30,000 | 1.活动墙面（长2m×高1.8m）共五组。 2.基层材料为木质及轻钢龙骨，面层为水泥板。 3.分层展示，立式滑轨。 4.包括装饰装修所有强弱线路施工、上下水路改造施工。 |  | 能材学院 |  |
|  | 15 | 装饰门窗安装步骤墙体模型（可分组拆卸、带滑轨可移动） | 1 | 套 | 35,000 | 35,000 | 1.活动墙面（长2m×高1.8m）共五组。 2.尺寸要求: 装饰窗1.5m×1.8m 装饰门0.9m×2.4m 3.种类要求: 复合木质门、实木芯喷漆门、各类成口实木复合窗。 共10种 |  | 能材学院 |  |
|  | 16 | 陶瓷、石材材料展示区及切割施工操作区（可分组拆卸、带滑轨可移动） | 1 | 套 | 10,000 | 10,000 | 1.尺寸要求: 200mm×200mm、300mm×450mm、300mm×600mm、600mm×600mm、800mm×800mm。 2.种类要求: 釉面砖、全瓷砖通体砖、马赛克、仿古砖、仿理石砖。每类各尺寸砖分别10块。 |  | 能材学院 |  |
|  | 17 | 木工板类等建筑材料（展示区及操作区） | 1 | 套 | 10,000 | 10,000 | 1.细木工、胶合板、密度板、双面贴、铝塑板、纸质石膏板等各类板材共计40张。 2.每张尺寸:1.2m×2.4m |  | 能材学院 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 206,500 |  |  | 能材学院 |  |
| 第三包 | 18 | 房屋构件模型组 | 1 | 套 | 45,000 | 45,000 | 1.钢筋混凝土梁配筋350×120×802.钢筋混凝土板配筋300×200×603.现浇柱下基础配筋250×200×2004.板式楼梯配筋400×150×2005.装配式楼梯斜梁配筋350×150×3006.预应力多孔板配筋300×200×607.现浇楼盖（含配筋）800×600×1508.民用房屋基本组成800×800×5009.学生公寓楼（竖剖、水平剖）1000×400×50010.家属住宅楼（竖剖）1050×500×60011.桩基组成200×200×25012.条形基础200×200×25013.钢筋混凝土基础200×200×25014.地下室防潮300×200×30015.地下室防水工程300×200×30016.现浇式肋梁楼板400×300×20017.吊筋与楼板的连接（4种）300×200×30018.梯段与平台梁接点处理400×200×25019.电梯井道模型（电动、透明）200×200×60020.房屋建筑屋顶形式（2种 平坡）600×400×20021.水平缝做法（2件）400×250×20022.垂直缝做法（2件）400×250×20023.楼板与梁的连接250×200×20024.楼板与柱的连接（3种）400×200×20025.柱与柱接头形式（4种）600×150×20026.轻钢结构厂房模型1100×800×65027.立柱的配筋模型300×300×40028.梁柱配筋（两件）600×400×28029.满堂基础配筋600×500×38030.独立基础配筋500×300×350*此模型组比较特殊，投标前需要与用户沟通,有机玻璃，尺寸单位mm |  | 能材学院 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 45,000 |  |  | 能材学院 |  |
| 第四包 | 19 | 功放 | 4 | 台 | 1,500 | 6,000 | 1.两组音源输入，两路话筒输入； 2.一组前置录音输出及A、B组功率输出； 3.本机设置反馈、混响功能； 4.话筒、线路的音量，音调实现独立调节，带话筒中控接口； 5.完善的保护措施，功放采用功率放大器过载保护专利装置及功率放大器短路保护专利装置，具备过热、直流输出和短路保护，在大功率状态下有效保护扬声器； 6.话筒插口自带+6V幻像直流电源； 7.额定功率： 立体声2×60W/8Ω； 8.频率响应： 20Hz-20KHz +1/-3dB ； 9.额定输入灵敏度： 线路 -12dB±1dB ，话筒 -34dB±1dB ； 10.音调特性： 线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB ，话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB ； 11.线路输出： L/R ≥0dB ； 12.失真度： ≤0.5% ； 13.信噪比（A计权）： ≥80dB ； *必须提供生产厂家的IS9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、CCC认证及专业音响工程综合技术能力壹级等级证书（盖有厂家公章）；投标文件中必须提供投标设备的技术参数宣传彩页（盖有厂家公章）及厂家项目售后服务承诺书（原件）；为保证设备稳定性，要求功放、音箱、话筒均为同一品牌。 |  | 能材学院 |  |
|  | 20 | 音箱 | 8 | 只 | 1,050 | 8,400 | 1.采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如；2.外观小巧，采用色彩明快的白色洒点漆作为饰面；3.额定阻抗：8Ω ；4.额定功率：60W ；5.最大功率：120W ；6.有效频率范围（-6dB）： 80 Hz -18KHz ；7.灵敏度：89dB ；8.连续声压级:107dB9.最大声压级:113dB ；10.单元规格： LF:6.5"×1； HF:3"×1（纸盆高音）；*必须提供生产厂家的IS9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、专业音响工程综合技术能力壹级等级证书（盖有厂家公章）；投标文件中必须提供投标设备的技术参数宣传彩页（盖有厂家公章）及厂家项目售后服务承诺书（原件）；为保证设备稳定性，要求功放、音箱、话筒均为同一品牌。 |  | 能材学院 |  |
|  | 21 | 无线话筒 | 6 | 个 | 1,000 | 6,000 | 1．产品类型：无线 2．频率范围：60-15000Hz 3．信噪比：>70 4．发射器：发射器供电: 9V电池 5．频道数: 两通道 6．载波频段: VHF-H 7．发射功率: 12dBm±2dBm 8．使用距离: 空旷地带可达150米 9．接收器：接收灵敏度: -91dBm±2dBm 10。接收机供电: DC 12V/300mA 11．其他规格：使用电源: -200V/50Hz，12V/300mA 12．包装清单：手持麦克风 x2 13．接收机 x1 |  | 能材学院 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 20,400 |  |  | 能材学院 |  |
| 第五包 | 22 | 含水率快速测定仪 | 5 |  | 3800 | 19,000 | 1、被测体积：60cm2 ，100cm2 2、环境温度：5-40℃ 3、精度：<2%（测定土壤含水量的精度与烘干法对比不大于2%） 4、仪器尺寸：280x180x480mm 仪器重量：10Kg |  | 能材学院 | TS-1型 |
|  | 23 | 液塑限联合测定仪 | 5 |  | 3300 | 16,500 | 1、锥体顶角：30° 锥体质量：76g、100g 2、测量量程：0-22mm 分辨力： 0.1mm 接触指示灵敏度 >10M 延时时间：5±0.5秒 测量非线性误差 优于2% 3、电源：220V 50Hz 连续工作时间：8小时 整机重量：5.3kg 4、仪器尺寸：240x158x320（mm） |  | 能材学院 | GYS-2（LP-100D）型 |
|  | 24 | 烘干箱 | 5 |  | 2900 | 14,500 | 1、温度数显自控。 ：50-300℃，温控精度：±1% 2、箱内尺寸：450x550x550（mm） |  | 能材学院 |  |
|  | 25 | 百分表 | 1 | 套 | 1200 | 1,200 | 1、温度数显自控。 ：50-300℃，温控精度：±1% 2、12个 |  | 能材学院 | 101-2A |
|  | 26 | 电子天平 | 5 |  | 5900 | 29,500 | 称重：2000g 分度值0.01g |  | 能材学院 |  |
|  | 27 | 三联固结仪 | 5 |  | 6500 | 32,500 | 1、载荷压力： 12.5Kpa-3200Kpa/30cm2 、12.5Kpa-1600Kpa/50cm2 2、载荷臂： 20:1和24:1（采用轴承式，可多次周转搬运确保轴承杠杆比准确 无误且不变形 3、试样面积： 30cm2和502两种试件 4、仪器结构：全钢结构 5、固结容器三套：黄铜板一次性冲压成型，确证不漏水，表杆、表夹安装在台板上，确保装卸土样方便，容器拆卸灵活不受百分表、传感器影响 |  | 能材学院 | WG(GDG-4S)型 |
|  | 28 | 切土、分土、取土器1套 | 2 |  | 2000 | 4,000 | 1、当做到无侧限抗压强度、三轴试验时，需利用本仪器将试样切成要求直径。2、试件尺寸：Φ39.1mm、Φ61.8mm、Φ101mm3、重量： 5Kg4、由分土器，试样盒组成5、槽宽： 7、13、15、19、25、30、38、50、646、槽数：14、12、12、10、10、10、 8、 8、 8钻头：Φ50mm x 200mm 钻杆长度：5m 钻杆带有刻度线7、重量： 16Kg |  | 能材学院 | QI-1型/QI-1型/LX-1型 |
|  | 29 | 智能直接剪切仪 | 2 |  | 15500 | 31,000 | 1、垂直载荷： 最大400kPa；压力分级： 100, 200, 300, 400kPa 2、杆杠比： 1：12 剪切盒：4套 试件面积： 30cm2 3、水平剪切力： 1.2kN 带轴承跟踪机构 4、剪切速率：0～4.8mm/min，无级调速，电动快退 5、其他功能：可做快剪、慢剪、往复剪 6、使用电脑控制，连接采集器、传感器可实现全自动采集处理，试验结束后仪 器自动快速退回原点。 |  | 能材学院 | ZJ型 |
|  | 30 | 分析筛（新标/粗、细筛，10节/套）不锈钢 | 10 |  | 1070 | 10,700 | 1、筛网材料：不锈钢、铜材、钢制镀铬任选，带有顶盖和底盘 2、筛重：七节筛为：4Kg 九节筛为：9Kg 3、筛孔尺寸（mm）：40,20,10,5,2,1,0.5,0.25,0.075 4、筛框尺寸：Φ200mm x 50mm |  | 能材学院 | FB-2型 |
|  | 31 | 振筛机 | 5 |  | 4500 | 22,500 | 1、适用筛子直径：300mm、200mm 筛子叠高：440mm 2、筛座震幅：8mm 摇动次数：221次/分 3、振击次数：147次/分 回转半径：12.5mm 4、电机功率：0.37KW 1400rpm 5、外型尺寸：600x400x880mm 重量：130Kg |  | 能材学院 | SZS系列 |
|  | 32 | 电动脱模机 | 5 |  | 5000 | 25,000 | 1、最大轴向载荷：150KN 2、最大行程：250mm 3、电动升降速率：170mm/min. 4、脱模尺寸：Φ50、Φ100、Φ101.6、Φ102、Φ152（mm ） 5、电源：380V ，50Hz，输入功率：1100W |  | 能材学院 | DTM-150型 |
|  | 33 | 10Kg台称 | 5 |  | 500 | 2,500 | 10kg |  | 能材学院 |  |
|  | 34 | 无侧限压力仪 | 5 |  | 2560 | 12,800 | 1、最大测力：0.6KN 2、土样尺寸：Φ39.1mm X 80mm 3、电动速率：2.4mm/min（电动、手动两用） |  | 能材学院 | YYW-2型 |
|  | 35 | 静力触探仪 | 1 |  | 37000 | 37,000 | 1、额定贯入力：100KN 2、起拨力：140KN 3、贯入速度：1.2m/min 4、起拨速度：2.07m/min 5、主机重量：560Kg 6、动力匹配：5.5Kw电机或S180型柴油机 |  | 能材学院 | 2Y-10B型 |
|  | 36 | 相对密度仪、土壤贯入仪1套 | 5 |  | 6000 | 30,000 | 1、试件模：容积：250ml 内径：Φ5cm 高度：12.7cm 附护筒 2、击锤：每分钟击32次， 3、击锤质量：1.25Kg，击锤直径：Φ5cm ，击锤落高：15cm 4、定时范围：0-15分 电源：220V， 50Hz，功率：120W 击锤：2.5Kg 击锤落高：30cm 阻力针面积：1cm2 仪器重量：3.6Kg |  | 能材学院 | JDM-2型,WY-4型 |
|  | 37 | 多功能自控电动击实仪 | 5 |  | 13000 | 65,000 | 1、重型击实试验：锤重4.5Kg，落锤高度457mm，试模Φ152x166（mm）2、轻型击实试验：锤重2.5Kg，落锤高度305mm，试模Φ102x116（mm）3、锤头直径：Φ51mm 4、电动击锤次数：14次/分（延筒边击实）注：每台击实仪配备重型锤头、轻型锤头、伞型锤头各一套 |  | 能材学院 | DJS-1型 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 353,700 |  |  |  |  |
| 第六包 | 38 | 水泥负压筛析仪 | 5 | 台 | 1250 | 6,250 | 用来测定各种水泥和粉煤灰颗粒细度的专用仪器。 筛网目孔边长：0.08mm 0.045和0.080筛子2支 负压筛内径：φ150mm 负压可调范围：-4000～-6000Pa 喷气嘴转速：30r/min 负压源功率：900W 噪音小于60分贝 环保型 |  | 能材学院 | FYS-150B |
|  | 39 | 水泥净浆搅拌机 | 5 | 台 | 3200 | 16,000 | 将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块用。 搅拌叶片宽度：111mm 搅拌锅尺寸（内径×最大深度）：φ160mm×139mm 净重：≈45kg 带水泥净浆锅2个 带激光防伪标 电源电压：380V |  | 能材学院 | NJ-160B |
|  | 40 | 不锈钢沸煮箱 | 5 | 台 | 1100 | 5,500 | 对水泥安定性能进行雷氏法及试饼法两种测定，升温与保温均可实行自动控制。 内胆有效容积：31L 沸煮保温时间：3h 加热功率：4kW 净重：≈20kg 全不锈钢板 激光防伪标识 |  | 能材学院 | FZ-31A |
|  | 41 | 水泥标准养护箱 | 2 | 台 | 4500 | 9,000 | 本仪器内胆采用进口不锈钢板，喷雾采用超声波加湿、压缩机制冷、温湿度数显智能仪表可装微型打印机 是试验室、质检中心对水泥砼试件养护的理想设备。 技术参数： （1）温度控制仪精度：±1℃ （2）箱内温差：型≤±1℃ （3）湿度控制：≥95％（可调） （4）工作电压：220V±10％ （5）加热功率：600W （6）制冷功率 158W （7）内部尺寸580×550×1130mm （8）可放水泥试件40组 |  | 能材学院 | SHBY-40A |
|  | 42 | 水泥恒应力抗折抗压试验机 | 2 | 台 | 24000 | 48,000 | 本机主要用于水泥，砂浆等抗压试验，采用数字阀自动液压加荷，微机控制，显示加荷力值，加荷速度，加荷曲线。实验数据自动处理，储存，打印标准报高。主要技术指标 型号规格 HYE-300B 抗压最大试验力（KN） 300 抗折最大试验力（KN） 10 抗折压板空间（mm） 180 抗折活塞行程（mm） 60 数值准确度（%） ±1 抗压压板空间(mm) 180 抗压活塞行程(mm） 80 电源功率（KW） 三相0.75 主机外形尺寸（mm） 1200*550*1400 |  | 能材学院 | DYE-300S |
|  | 43 | 水泥胶砂搅拌机 | 5 | 台 | 4000 | 20,000 | 1:公转:62±5r/min 高速:125±10r/min 2:自转:低速:1405r/min 高速:285±10r/min 3:搅拌叶宽度:135㎜ 容量:5L 4:电源电压:380V 5：带激光防伪标志 |  | 能材学院 | JJ-5 |
|  | 44 | 水泥胶砂振实台 | 5 | 台 | 2900 | 14,500 | 由中国建材科学院水泥所设计，是国家标准“水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-1999”规定的统一设备，适用于水泥胶砂试件制备时的振实 成型。振实台振幅：15mm 振动频率：60 cycle/60s 台盘中心至臂杆轴中心距离：800 mm带激光防伪标志 |  | 能材学院 | ZS-15 |
|  | 45 | 电动抗折机 | 5 | 台 | 4500 | 22,500 | 1:最大实验力:5000N 2:示值精度:±1% 3:加载速度:50±5N/S 4:重量:80 |  | 能材学院 | DKZ-5000 |
|  | 46 | 胶砂流动度测定仪 | 5 | 台 | 1800 | 9,000 | 主要用于测定水泥胶砂流动数值，产品符合 GB/T2419-2004 标准要求。 振动部分总重量： 4.35k g±0.15 k g 振动部分落差： 10mm ± 0.2 mm 振动频率： 1Hz 振动次数： 25 次自停 净重：≈ 20k g 带激光防伪标志 |  | 能材学院 | NLD-3 |
|  | 47 | 电动振筛机 | 5 | 台 | 3200 | 16,000 | 配用筛具Ф300mm、Ф200mm，摆动次数：227次/分；配动功率：550瓦;摆幅：25mm;电压:380V;震击次数:148次/分;机器重量:130kg;震幅:8mm; |  | 能材学院 | ZBSX-92A |
|  | 48 | 电子称 | 5 | 台 | 1100 | 5,500 | 最大称量：30公斤 精度：1克 寸：￠350 250 电磁力传感器 幕显示 秤盘尺 液晶屏 |  | 能材学院 |  |
|  | 49 | 静水力学天平 | 5 | 台 | 1250 | 6,250 | 最大称量：5000克 精度：0. 1 秤盘尺寸：￠210 电磁力传感器 液晶屏幕显示 |  | 能材学院 |  |
|  | 50 | 烘箱 | 2 | 台 | 1850 | 3,700 | 工作室尺寸（mm）：高×宽×深450×450×350；产品最大外形尺寸（mm）:760×553×685;电压：220V；功率：2.4KW；控温范围：50-250℃ |  | 能材学院 | 101-2 |
|  | 51 | 砼强制式搅拌机 | 2 | 台 | 4500 | 9,000 | 进料容量：96L；最大出料容量： 66L；搅拌机转速：48r/min搅拌均匀时间：≤45s |  | 能材学院 | HJW-60 |
|  | 52 | 砼振动台 | 5 | 台 | 1800 | 9,000 | 台面尺寸：1000×1000mm；空载振幅：0.5mm；最大载重：250Kg；振动频率：50Hz |  | 能材学院 | 1米 |
|  | 53 | 压力试验机 | 2 | 台 | 18500 | 37,000 | 最大试验载荷：2000KN；示值精度：±1％；活塞行程：80mm；压力板直径：250mm*250mm；压力板间距：320mm；电源功率：380V,1.2KW；净重：≈850kg； |  | 能材学院 | DYE-2000 |
|  | 54 | 砼含气量测定仪 | 5 | 台 | 1900 | 9,500 | 量钵容积(内径与深度相等):7L;含气量量程:0-10%;骨料最大粒径:40mm;净重:约等于12kg |  | 能材学院 | HL-7C |
|  | 55 | 维勃稠度测定仪 | 5 | 台 | 1850 | 9,250 | 振动台空载振幅(含容器):0.5mm;振动频率:50 HZ;压重：2750g;坍落度筒尺寸（顶径×底径×高）：Ф100×200×300mm;电源、功率：380V 300W；净重：约45kg |  | 能材学院 | HCY-A |
|  | 56 | 砼贯入阻力仪 | 5 | 台 | 5500 | 27,500 | 最大贯入力：1000N;示值误差：±10N;贯入深度：≤25mm;贯入速度：2.5mm/s;贯入针截面积:100mm2,50mm2,20mm2 数字显示 |  | 能材学院 | HG-1000 |
|  | 57 | 砼抗渗仪 | 3 | 台 | 5800 | 17,400 | 最大使用压力：5Mpa；一次试验试件：1-6件；电机功率：120w；净重：200kg 数字液晶显示 |  | 能材学院 | HP-4.0 |
|  | 58 | 万能试验机 | 2 | 套 | 48000 | 96,000 | 最大试验力：1000kN； 试验机等级：1级； 试验力分档：全程不分档等效四档 试验力有效测量范围：2%～100%FS； 试验力测量准确度：优于示值的±1%； 变形有效测量范围：2%～100%FS； 变形分辨率：最大变形的1/300000； 变形测量准确度：优于示值的±0.5%； 位移测量范围：0～250mm； 位移示值极限误差：优于示值的±1%； 位移分辨率：0.01mm； 拉伸钳口间最大距离：650mm； 压缩面间最大距离：550mm； 立柱间距：650mm； 圆试样夹持直径：Φ13～Φ40mm； 扁试样最大夹持夹持宽度：75mm； 扁试样夹持厚度：0～30mm； 上下压盘尺寸：Φ160mm； 弯曲支辊间距：30～600mm； 弯曲支辊宽度：140mm； 弯曲支辊直径：Φ30mm（标配）； 活塞最大移动速度：70mm／min； 下横梁调整速度：120mm／min； 主机外形尺寸：1060×660×2450mm； 供电电源：380V±10%/50Hz/三相五线制； |  | 能材学院 | WE-1000B |
|  | 59 | 冷弯冲头 | 1 | 套 | 1800 | 1,800 | 全套 |  | 能材学院 |  |
|  | 60 | 标准养护箱 | 2 | 套 | 4200 | 8,400 | 本仪器内胆采用进口不锈钢板，喷雾采用超声波加湿、压缩机制冷、温湿度数显智能仪表可装微型打印机 是试验室、质检中心对水泥砼试件养护的理想设备。 技术参数： （1）温度控制仪精度：±1℃ （2）箱内温差：型≤±1℃ （3）湿度控制：≥95％（可调） （4）工作电压：220V±10％ （5）加热功率：600W （6）制冷功率 158W （7）内部尺寸580×550×1130mm （8）可放水泥试件40组 |  | 能材学院 | SHBY-40B |
|  | 61 | 电动数显防水卷材不透水仪 | 2 | 台 | 2600 | 5,200 | 电源电压：220V～150W；最大压力：0.4Mpa;可试件数：（3件1组）；透水盘内径：Ф135mm |  | 能材学院 | DTS-4 |
|  | 62 | 拉力试验机 | 2 | 台 | 11000 | 22,000 | 最大试验力：5000N；拉伸空间：≥650mm；试验力测量范围：2%-100%FS.；试验力测量精度：优于±1%；速度范围：5-500mm/min；速度精度：优于±1%；位移测量：分辨率0.01mm；电机功率：400W；电源：220V±10% 50HZ；外形尺寸：385mm×550mm×1530mm； |  | 能材学院 | DL-5000 |
|  | 63 | 油毡真空吸水测定仪 | 2 | 台 | 3200 | 6,400 | 真空吸水仪是用来检测石油沥青纸胎油毡，油纸防水卷材吸水性的仪器 配置真空泵及全部附件1．真空度负压范围：0-（900000+1300）Pa ；2．电源电压：220V 50Hz； 3．外形尺寸：580*495*445mm |  | 能材学院 | ZSY-1 |
|  | 64 | 冲片机 | 2 | 台 | 1900 | 3,800 | 1.冲切行程：25mm 2.工作台尺寸：175×140(mm) 3.外形尺寸：320mm×450mm×515mm 4.重量：80kg |  | 能材学院 | CO-25 |
|  | 65 | 柔性弯曲试验器 | 2 | 台 | 5000 | 10,000 | 主要技术指标 电源 220V 输入功率 90W 测试速率 ：360±40m/min 测试温度： －40 －50℃ （任意可调） 试件数量：5件 试件尺寸：150×25mm 时间设置： 0－999分 （可调） 弯曲轴尺寸 ：φ20 φ30 φ50 |  | 能材学院 | DWR-2 |
|  | 66 | 低温箱 | 2 | 台 | 3500 | 7,000 | 1. 本仪器用于水泥、混凝土、各种防水涂料、卷材型材、塑材等材料的低温检测。2. 本仪器由进口压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器、恒温槽、数显仪表、数码控温系统组成。本机制冷快、噪音小、使用方便。技术参数：3.内部尺寸：900*500*450 容积：130L4.控温范围：0℃--40℃之间任意设定5.精度 ：±1℃6.电源 ：220V 50HZ 10A |  | 能材学院 | -40度 |
|  | 67 | 电子天平 | 2 | 台 | 4500 | 9,000 | 最大称量：200克 精度：0.0001克 秤盘尺寸：80毫米 电源电压：220V 电磁力传感器 外置电脑接口 液晶屏显示 |  | 能材学院 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 470,450 |  |  | 能材学院 |  |
| 第七包 | 68 | 绘图仪及耗材配件（含打印喷头一套，墨盒等耗材) | 1 | 套 | 49,000 | 49,000 | *1.最大介质尺寸：44英寸（B0+） 2.墨盒数量：6色墨盒 3.打印速度：彩色线条图（草稿，A1）：21秒/页 彩色线条图（草稿，A1 *4.最大分辨率：2400x1200dpi 5.接口类型：10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 6.内存：32GB（虚拟） 7.介质类型：证券纸和涂料纸（证券纸、涂料纸、重磅涂料纸、超重磅磨砂 8.介质尺寸：相纸、校样纸、艺术打印材 |  | 能材学院 |  |
|  | 69 | 工业级建筑材料雕刻机及配套CAM软件、技术服务支持等 | 1 | 套 | 88,700 | 88,700 | 一、工作参数 1.X轴行程：1220mm，25mm方轨 2.Y轴行程：1450mm，25mm方轨 3.Z轴行程：110mm，25mm方轨 *4.主轴功率：220V 3.0KW恒功率变频主轴 5.台面：铝合金台面 6.床央结构：机器床体分体铸造，高温去应力，精密加工而成。 *7.驱动系统：精密伺服电机（日本松下） 8.加密精度：0.01mm 9.重复定位精度：0.01mm 10.软件支持：ARTCAM，TYPE3，ARFACAM，MASTERCAM，PRO-E，AUTOCAD等 11.控制系统：台湾新代D |  | 能材学院 |  |
|  | 70 | 激光雕刻机室内陈设作品设计专用 | 1 | 套 | 48,500 | 48,500 | 一、工作参数 1.工作幅面：990mm×450mm×250mm（X*Y*Z） 2.工作方式：激光扫描/雕刻 3.扫描速度：0-800mm/s可调 4.坡度雕刻：360度坡度，坡度大小任意调节 5.定位精度：0.025mm *6.激光器：CO2激光器60W单膜 7.安全保障系统：上盖和机箱装备自动传感器，自动暂停功能 8.软件支持：开天打印驱动程序 9.机械系统：台湾进口铝合金V型横滑轨道 *10.精度级别：超精细慧雕技术 11.自动升降平台装置 二、保修服务 1.整机保修一年，激光器保修三个月。 2.厂家 |  | 能材学院 |  |
|  | 71 | 工业级3D打印机、配套CAM软件、工业ABS纤维耗材、技术服务支持等 | 1 | 套 | 81,700 | 81,700 | 1.喷头配置：喷嘴直径0.4毫米[0.015英寸] 2.成型原理：烧熔纤维 *3.定位精度 XY: 11微米 [0.0004英寸]；Z: 2.5微米 [0.0001英寸] *4.打印精度:100微米[0.0039英寸] |  | 能材学院 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 267,900 |  |  | 能材学院 |  |
| 第八包 | 72 | 电脑 | 94 | 台 | 8,300 | 780,200 | *1.处理器（CPU 系列：英特尔 酷睿i7 3代系列；CPU 型号：Intel 酷睿i7 3770 ；CPU 频率：3.4GHz；最高睿频：3900MHz；总线：DMI 5 GT/s；三级缓存：8MB；核心代号：Ivy Bridge；核心/线程数：四核心/八线程；制程工艺：22nm）；主板：P8Z77-V主板(Intel Z77/LGA 1155)；*2.存储设备（内存容量：8GB；内存类型：DDR3 1333MHz；硬盘容量：1TB；硬盘描述：7200转）；3.光驱类型（DVD刻录机；光驱描述：支持DVD SuperMulti双层刻录）；*4.显卡/声卡（显卡类型：独立显卡；显卡芯片：AMD Radeon HD 7850；显存容量：2GB；音频系统：集成）；显示器（显示器尺寸：22英寸；显示器描述：LED宽屏）；5.网络通信（有线网卡：1000Mb以太网卡）；6.机身规格（电源：100V-240V 280W 自适应交流电源供应器；机箱类型：立式；机箱颜色：黑色；机箱尺寸：422×375×160mm；前面板I/O接口：2×USB2.0；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口；背板 I/O接口：4×USB2.0+2×USB3.0；1×DVI-D；1×HDMI；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；3×S/PDIF输出；1×电源接口）；7.随机附件：浮岛式键盘；光电鼠标；还原卡8.预装正版操作系统：Windows 8 64bit（64位简体中文版）；9.所投产品为商业大客户机型具有3C认证、符合CEC颁发的环境标志产品认证、RoHS认证,MTBF≥40万小时提供证书材料；10.所投产品通过中国节能产品认证，所投产品需进入最新节能产品政府采购清单。主板集成与PC同品牌软件保护卡（非外接设备）具备功能:支持Windows模式操作，产品界面窗口化；11.支持远程唤醒、远程关机，支持操作系统下的远程控制（关机、监控）；12.网络传输速度百兆环境不低于650MB/MIN，千兆环境不低于1.0GB/MIN； 13.多点批量式网络拷贝，实现在Windows下拷贝Windows、在Windows系统下实现磁盘空间的重新规划；14.支持不同容量大小硬盘的网络同传，支持不同增量进度的传输，可修改用户ID；15.保护硬盘数据，可防止非法介质引导（如含破环软件的USB启动、光盘启动等）；16.根据需求在系统下建立多个进度还原点，最多可支持的还原点256个；17.≥3年保修，1小时内电话响应，并提供800、400（支持手机拨打）售后支持电话。18.投标商需提供厂家售后服务承诺原件和针对本项目的投标授权书原件。 |  | 能材学院 |  |
|  | 73 | 电脑 | 5 | 套 | 5,500 | 27,500 | *1.CPU:酷睿™i5处理器3470 2.硬盘:1TB 7200转 3.显示卡：G620 1G PCIE高性能显卡 4.光驱:SATA DVDRW 5.主板：H61 Ivy PC 6.内存：8G DDRIII PC1600 |  | 能材学院 |  |
|  | 74 | 空调 | 11 | 台 | 8,000 | 88,000 | 1.匹数：3匹； 2.功率：制冷7000W；制热8000W |  | 能材学院 |  |
|  | 75 | 投影仪（含电动幕） | 4 | 台 | 13,300 | 53,200 | 1、 投影技术：3片LCD技术 ；2、 技术类型及规格：0.63英寸（或以上）投射式液晶板×3（R/G/B 3原色方式） ；3、 标称亮度（ISO21118 标准）：亮度4000流明或以上 ；4、 标准显示分辨率：1024×768 ；5、 标准对比度（全开/全关）：4000:1或以上 ；6、 标配镜头：具有1.6倍或以上的变焦（1.18-1.90:1） ；7、 投影机重量： 不大于3.5kg ；8、 灯泡功率≥245W（UHM聚光灯），灯泡更换周期为4000小时（节能模式）；9、 带投影机身份识别系统，一个遥控器最多可同时遥控6台投影机 ；10、内置10W扬声器以及麦克风输入 ；11、对环境友好：待机能耗≦0.5W，符合RoHS绿色标准和Eup Lot 6认证标准；12、简易便捷的换灯操作：要求从投影机顶部轻松更换灯泡 ；13、强光色彩补正功能，即使在明亮的环境下，投影图像仍清晰可见 ；14、投影机过滤网：风琴褶结构，空气滤网更换周期长达4000小时 ；15、投影机具备密码功能，确保高度安全；16、直接关机功能 ：在投影机演示结束以后立即断开电源 ；17、个性化开机LOGO设定：可以将开机时显示的LOGO改为其他个性化LOGO；18、多台投影机监控软件： 通过RJ-45端口，可以轻松实现远程监控投影机开关机功能；19、多功能端口设计：含HDMI端口及两个或以上的RGB输入端口 ；20、认证证书：3C强制性产品认证证书、节能和环保认证证书、提供厂家职业健康安全管理职业认证证书.21、配有投影幕。150英寸电动幕4个，高质量玻珠；幕布（打开方式：电动方式；幕布类型：电动幕；幕布材质：玻珠；对角线：150英寸；幕布比例：4:3；幕面尺寸：2.44*1.83m；其他性能：可配选红外遥控，卷；幕布基材：软幕；安装方式：壁挂式） |  | 能材学院 |  |
|  | 76 | 教学摄像头 | 2 | 套 | 1,000 | 2,000 | 1.连接介面：USB 2.0（UVC） 2.感光元件：真实500万像素CMOS *3.最高解析度：2592×1944 4.近拍距离：5CM 5.变焦倍率：数位6倍 6.对焦模式：AF-C连续自动对焦、AF-S单次对焦 7.最大拍摄范围：24.0×18.2公分 |  | 能材学院 |  |
|  | 77 | 照相机 | 1 | 套 | 12,500 | 12,500 | 一、机身 1.有效像素： APS-C规格2410万 2.显示屏尺寸： 3.2英寸122.9万像素液晶屏 *3.传感器尺寸： APS画幅（23.5*15.6mm）CMOS 4.高清摄像： 全高清（1080） 5.影像处理器： EXPEED 3 6.快门速度： 30-1/8000秒，B 门，X250 闪光同步 二、镜头 1.镜头用途：广角变焦 （变焦） 2.镜头卡口：尼康F卡口 *3.焦距范围：16-85mm 滤 4.镜尺寸：67mm 5.镜头结构：11组17片（包含2片ED 6.最大光圈：F3.5 7.最小光圈：F22 |  | 能材学院 |  |
|  | 78 | 打印机 | 1 | 台 | 6,900 | 6,900 | 1.产品类型：黑白激光打印机 纠2.最大打印幅面：A33.最高分辨率：1200x1200dpi4.黑白打印速度：大约25ppm5.处理器：460MHz6.内存：标配：32MB，最大：128MB7.网络打印：不支持网络打印8.双面打印：手动9.预热时间：0秒预热10首页打印时间：小于10秒 11.月打印负荷：大致50000页12.接口类型：USB IEEE1284（并行接口）13.介质重量：纸盒1：60-199g/m²，纸盒2：60-120g/m²14.进纸盒容量：标配纸盒：250页，多功能进纸器：100页15.出纸盒容量：250页16.耗材类型：鼓粉一体17.硒鼓型号：Q7516A 18.电源电压：AC 220-240V（±10%），50/60Hz（±2Hz）19.电源功率：打印：450W，待机：27W，睡眠：7W，关闭：0.5W20.保修政策：全国联保，享受三包服务21.质保时间：1年22.质保备注：主机1年 |  | 能材学院 |  |
|  | 79 | 复印一体机 | 1 | 台 | 21,000 | 21,000 | 产品类型：数码复合机 颜色类型：黑白 涵盖功能：复印/打印/扫描 速度类型：中速 最大原稿尺寸：A3 内存容量：1GB 硬盘容量：120GB 供纸容量：标配纸盒1：500页 标配纸盒2：550页 手送纸盒：100页 最大容量：3150页 出纸容量：标配纸盒：500页 最大容量：1625页 介质重量：52-157g/m² 耗材描述：墨粉MP3352型 双面器：选配 自动输稿器：选配 网络功能：支持有线网络打印 纠错 接口类型：标准：USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） *附带“自动进稿器” |  | 能材学院 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 991,300 |  |  |  |  |
| 第九包 | 80 | 图形算量软件 | 35 | 节点 | 990 | 34,650 | *1、在原有图形算量软件，钢筋抽样软件，计价软件的基础上增加网络版35节点；安装算量软件网络版90节点、精装算量软件网络版90节点、图形对量软件网络版10节点、钢筋对量软件网络版10节点、审核软件各网络版10节点；图形算量评分软件、钢筋评分软件、计价评分软件、安装算量评分软件单机版各一套。可以组成整体解决方案、实现清单计价、图形算量、钢筋、安装，精装多方互导，所有软件为同一厂商生产独立开发平台，避免知识产权纠纷。 2、实现CAD图互导，钢筋、图形算量软件能通过识别施工图快速建模，根据结构设计图纸，画出梁、板、柱及楼梯，包括矩形、圆形、常用的标准异型，以及任意形状的多边形。 3、具备算量规则描述，并能根据需要制定算量规则，对计算规则有相应依据，报表结果具备详细的公式，对公式中的数字给出中文解释，钢筋、图形算量软件提供了详细的计算公式及计算公式中文描述。对计算公式中的每个数字分别代表什么给出了文字描述。 *4、非生产厂家投标要求提供生产厂家授权文件，以上所有软件(包括原有图形算量软件，钢筋抽样软件，计价软件)免费升级五年。 *5、生产厂家为国家发展和改革委员会，工业和信息部，商务部，国家税务总局规划布局内重点软件企业，要求提供证书复印件。 6、教师指南2套；土建计量计价实训光盘1套（实训授课PPT，教学参考视频; 阶段工程； 软件学习视；评分标准） 7、拥有墙面智能布置、一键识别异形、批量识别拼花地面等功能，简单、快速、准确算量，专业出量。 8、拥有智能的CAD图元识别功能及三维造型功能，可快速、准确的建模，更自动考虑各类构件之间的相互关系，以直接输入为补充，整体算量。 9、送审与审核工程的指标数据对比，如人工费、材料费、管理费等及单方指标、三材对比等。 10、同时显示定额含量，解决了送审方为了提高收益，采用不平衡报价，而修改定额材料含量的问题，可以快速找出不合理的调整，降低了审核工作量与审核难度。 11、主要针对学生在学习软件过程过程中的定位主要差异慢；差异原因查找难；容易漏掉差异项，差异项的调改很麻烦。 12、主要针对工程结算阶段的工程量对比，招投标阶段标底工程量的确定、全过程造价管理、施工过程以及工程审计中的对量业务。 13、快速（一键对比所有差异、快速找到量差），智能（根据空间位置智能对比、智能分析出差异原因），实用（多场景灵活使用）的解决发现偏差不好找原因的难题。 |  | 能材学院 |  |
|  | 81 | 钢筋抽样软件 | 35 | 节点 | 990 | 34,650 |  |  |  |  |
|  | 82 | 计价软件 | 35 | 节点 | 990 | 34,650 |  |  |  |  |
|  | 83 | 安装算量软件 | 90 | 节点 | 990 | 89,100 |  |  |  |  |
|  | 84 | 精装算量软件 | 90 | 节点 | 990 | 89,100 |  |  |  |  |
|  | 85 | 图形对量软件 | 10 | 节点 | 1,080 | 10,800 |  |  |  |  |
|  | 86 | 钢筋对量软件 | 10 | 节点 | 1,080 | 10,800 |  |  |  |  |
|  | 87 | 审核软件 | 10 | 节点 | 1,080 | 10,800 |  |  |  |  |
|  | 88 | 图形算量评分软件 | 1 | 套 | 9,800 | 9,800 |  |  |  |  |
|  | 89 | 钢筋评分软件 | 1 | 套 | 9,800 | 9,800 |  |  |  |  |
|  | 90 | 计价评分软件 | 1 | 套 | 9,800 | 9,800 |  |  |  |  |
|  | 91 | 安装算量评分软件 | 1 | 套 | 9,800 | 9,800 |  |  |  |  |
|  | 92 | W系列公路概预算软件教学及标准版版 | 1 | 套 | 100,000 | 100,000 | 项目管理模块:1、统一管理项目、子项目和造价文件；2、项目级工料机汇总功能，汇总项目或子项目工料机，提供统一调整工料机单价功能；*3、打印和输出相应的项目报表，可汇总输出不同节点的项目报表；取费程序模块：4、选择或填写费率属性，费率值自动生成5、可以对取费模板进行自定义修改，费率乘系数调整，系统自动标识红色*6、可以进行模板对比；预算书模块：7、内置09清单和08交通部部颁定额；以及96公路估算、概算、预算准则；03、08清单准则等等8、根据定额说明，内置很多标准的定额调整项目，方便对定额进行调整；9、可以做补充定额和补充工料机，可保存造价文件级的补丁定额和补充工料机到补充定额工料机库，方便复用；工料机汇总模块：10、支持导入EXCEL方式批量修改工料机单价；11、系统提供材料预算价计算功能，包括运费计算、自采自办运输计算等；12、提供工料机反查功能，方便查询工料机消耗实体部位分摊模块：*13、除了采用手工分摊之外，还可提供三种分摊方式，分别是金额、混凝土用量以及沥青用量。调价模块、具备完整的审核信息报表.14、调价分为正向调价和反向调整两种方式。15、两种方式都可以对工料机单价，工料机消耗量及费率进行调整，已达到调价目的。报表模块：置部颁标准报表及各种投标报价报表；17、可批量导出EXCEL格式报表并且可直接打印；18、可自定义报表格式及内容审核模块：19、提供多级审核功能，处处留痕；20、 可导入正式版数据22、共45节点 |  | 能材学院 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 453,750 |  |  |  |  |
| 第十包 | 93 | 储物柜 | 16 | 个 | 1,200 | 19,200 | 1.大双门书柜(FY-04)900mm×400mm×1850mm 2.玻璃对开门柜，内置5块可调隔板。 3.钢板厚度1mm |  | 能材学院 |  |
|  | 94 | 储物柜 | 4 | 个 | 800 | 3,200 | 1.整体钢板，尺寸900mm×400mm×1850mm 2.四层，对开，内置4块可调隔板。 3.钢板厚度0.8mm |  | 能材学院 |  |
|  | 95 | 活动白板 | 2 | 个 | 500 | 1,000 | 1.规格：800mm×1000mm 2.磁性板擦、白板笔各一支 |  | 能材学院 |  |
|  | 96 | 活动白板 | 2 | 个 | 650 | 1,300 | 1.规格：1000mm×2000mm 2.磁性板擦、白板笔各一支 3.带钢支架 |  | 能材学院 |  |
|  | 97 | 模型操作台 | 6 | 套 | 2,000 | 12,000 | 1.台面尺寸：1800mm X 1200mm 2.饰面板：三聚氰胺板 |  | 能材学院 |  |
|  | 98 | 模型操作台 | 10 | 套 | 1,500 | 15,000 | 1.台面尺寸：1500mm X 600mm 2.饰面板：三聚氰胺板 |  | 能材学院 |  |
|  | 99 | 椅子 | 150 | 把 | 120 | 18,000 | 1.椅脚：豪华铝金铸精抛光椅脚（静压：1000KG以上）； 2.气压杆：经过美国SGS BIFMA5.1认证；加强加厚多功能型底盘； 3.钢架结构+尼龙材料+PU软扶手面海底：高密度成型海绵，不变形面料。总高度：83cm,坐垫宽度48cm，坐垫深度42cm |  | 能材学院 |  |
|  | 100 | 写字板培训椅 | 45 | 把 | 120 | 5,400 | 1.座椅靠背写字板均采用增强型PP（聚丙烯）工程塑料材质经低温一次性注塑成型，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点；2.脚架采用低碳A3冷轧钢表面经过酸洗、磷化及高温静电喷涂处理；3.带书网4.总高度：83cm |  | 能材学院 |  |
|  | 101 | 教师讲台 | 4 | 套 | 3,000 | 12,000 | 1. 复合材料一体成型，桌体采用复合塑钢，桌面、扶手采用纯木。（材质：2.0mm冷轧钢板 木料：50mm木质材料表面做防划处理。） 2、尺寸：（长1150×宽750× 高1050 ）mm 3、显示器升降采用人体工学设计，根据人体高度显示器可以0-90度仰角随意自动调节 4、隐藏式，滑轨抽拉，可容纳键盘、鼠标、中央控制器面板。 *5、集成笔记本接口模块开孔（VGA一个、USB-个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个。） 6、讲台同时装配电控锁和机械锁，能为以后网络升级提供技术功能支持。(按中控配置选择) 7、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台。 8、本讲台根据需要可扩充一键上下课中央控制系统，可扩充功放音响系统，可扩充IC卡读卡器系统，和网络连接能实现远程控制， 读卡器系统能记录讲台和设备工作状态。(可选择) 9、讲台最大特点：使用者只用一把钥匙即可控制讲台所有开关。 *11、本产品通过ISO9001：2008质量管理体系认证和ISO14000环保节能认证. 12.含中控 | 能材学院 |  |  |
|  | 102 | 试验台 | 18 | 套 | 2000 | 36,000 | 1.全钢、实心理化板 2.课桌尺寸：2000×1000×750mm（长×宽×高） | 能材学院 |  |  |
|  | 103 | 黑板 | 2 | 个 | 400 | 800 | 1、尺寸：3000×1200mm（长×高） 2.板面：烤漆金属镀锌板，绿色 3.铝材边框 | 能材学院 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 123,900 |  |  |  |  |
| 第十一包 | 104 | 工业级三维扫描仪 | 1 | 台 | 138000 | 138000 | 参数要求： （1） 单幅扫描范围 ≥400mm×300mm *（2）测量精度 0.015mm-0.01mm (需提供国内或国外第三方检测机构的精度检测报告，提供CE认证证书、FCC认证证书) （3） 平均采样点距 0.15mm-0.075mm *（4）扫描速度 ≥300000点/分钟 （5） 转台转动惯量 ≥2.4gm*cm2, +/ - 10% （6） 扫描物体尺寸 100mm～500mm （7） 扫描方式 白光，非接触式 （8） 输出格式 ASC，STL （9） 图像分辨率 ≥130万像素 （10）单面扫描时间 小于5s （11）拼接方式 全自动拼接 配置要求 （1）扫描仪主机（含电源线和数据线） （2）加密狗（含3D扫描软件） （3）高精度标定板 （4）标志点 （5）三脚架 （6）云台 其他要求 （1）扫描软件系统终身免费升级 *（2）整机系统1年以上免费维修 （3）3人以上点云数据后处理培训 *（4）所投设备厂家通过ISO9001质量管理体系认证、通过ISO14001认证，提供证书 | 机械学院 |  | 供应商须提供带图片的产品说明书 |
|  | 105 | 教学型三维扫描仪 | 2 | 台 | 39800 | 79600 | 参数要求： （1） 单幅扫描范围 ≥400mm×300mm *（2）测量精度 0.04mm-0.15mm （3）平均采样点距 0.14mm *（4）扫描速度 ≥300000点/分钟 （5） 转台转动惯量 2.4gm*cm2, +/ - 10% （6)扫描物体尺寸 50mm～500mm （7） 扫描方式 白光，非接触式 （8） 输出格式 ASC，STL （9） 图像分辨率 ≥130万像素 （10）单面扫描时间 小于5s （11）拼接方式 全自动拼接 配置要求 （1）扫描仪主机（含电源线和数据线 （2）加密狗（含3D扫描软件） （3）高精度标定板 （4）标志点 （5）三脚架 （6）云台 其他要求 （1）扫描软件系统终身免费升级 *（2）整机系统1年以上免费维修 （3）设备操作培训，3人以上点云数据后处理培训 *（4）所投设备厂家通过ISO9001质量管理体系认证、通过ISO14001认证，提供证书 | 机械学院 |  | 供应商须提供带 图片的产品说明书 |
|  | 106 | 3D打印机 | 5 | 台 | 11000 | 55000 | （1）系统运行环境：Windows XP （2）具备一键打印功能 *（3）文件输入格式：STL文件格式,成型精度：±0.2mm （4）成型层厚（Z轴）：0.15~0.4mm（5级参数自主调节） （5）成型空间：140mm×140mm×135mm （6）成型速度：5~50cm3/h （7）材料直径：≤2mm （8）该产品具备自动调整工作平台功能 （9）操作环境：温度15~20℃；湿度10～50%RH *（10）运动系统：歩进电机驱动，同步齿形带传动,该产品具备自动调整高度功能,自动调节喷嘴高度，自动调节平台水平；自动生成辅助支撑；自动修复模型；支持打印暂停和继续；预估打印时间和耗费材料 （11）设备重量：净重不高于5Kg，运行时必须稳定。 （12）电源：220V—240V、10A、标准接地，保证设备及人员安全；软件必须终身免费升级. | 机械学院 |  |  |
| 第十一包 | 107 | 三坐标测量机 | 1 | 台 | 544000 | 544000 | 1电源： 电压：三相交流AC 380V+10%-15%；单相交流AC 220V+10%-15%； 2.总体要求 2.1资格要求： 1)投标型号的测量机必须获得由中国国家质量技术监督局签发的计量器具进口形式批准证书。 2)测量软件经过严格测试，有第三方权威认证机构（PTB）出具的认证证书。 其他参数及要求详见附件1 | 机械学院 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 816600 |  |  |  |  |
| 第十二包 | 108 | 雕刻机 | 1 | 台 | 227900 | 227900 | 1.技术参数 *(1)X/Y/Z轴运动定位精度：0.008/0.008/0.006mm(全程）,X/Y/Z轴重复定位精度：0.005/0.005/0.005mm（全程） (2)X/Y/Z轴工作行程：400/400/260 mm (3)工作台尺寸：490x430 mm (4)最大工作负荷：200Kg (5)主轴转速：2000-18000rpm（Φ100) (6)刀夹规格：ER20 (7)快速移动速度：≥12m/min (8)最高切削进给速度：≥6m/min (9)驱动系统：交流伺服 (10)工作电压：三相380V/50Hz (11)气源压力：≥0.4MPa (12)机床总重量：≥3600Kg 2.标准配置 *(1)JD45数控系统,具备在机三维扫描系统接口 *(2)正版精雕雕刻软件CAD/CAM软件JDPaint (3)设备具备螺纹铣削加工能力。 (4)具备在机测量曲面变形补偿功能接口 (6)电主轴制冷机 (7)手轮控制器 (8)冷却油箱 (9)对刀仪 3.加工范围 (1)紫铜电极 *(2)各类钢模和小型钢模的精加工 (3)铝首版等产品 | 机械学院 |  |  |
| 第十二包 | 109 | 光学投影式 刀具预调测量仪 | 1 | 台 | 69000 | 69000 | (1) 20X大影屏（φ100mm），长工作距光学投影系统 (2) 具有断电记忆功能 (3) Z方向微调极限位置指示灯 (4)使用范围 • 镗刀：单刃镗刀、双刃镗刀 • 铰刀：单刃铰刀、多刃铰刀 • 丝锥 • 钻头：普通钢钻头，阶梯钻头，可换刀片式钻头，枪钻 • 铣刀：可转位铣刀包括面铣刀，三面刃铣刀，玉米铣刀，整体式铣刀，焊接铣刀 *(5)测量范围、定位、光栅尺、主轴 测量范围： • 直径：300mm • 高度：400mm 定位： •Z方向设有快速及微动机构，刀具锁紧采用真空锁紧 •定位精度： X向：±0.002mm Y向： ±0.002mm 光栅尺： • 精密光栅系统，具有公、英制转换和直径、半径转换功能 • 分辨率：≤0.001mm 主轴： • 标准配置为ISO50、40主轴 ,能够安装BT40系列刀柄 • 导轨为滚动、滑动（贴塑料）混合结构• 采用导轨防尘罩， • 导轨的滑板部位加贴了聚四氟乙烯带 (6)外型尺寸 1150×650×1600mm | 机械学院 |  | 型号 DTJ II 1540型对刀仪 制造商 天津市天门进保科技有限公司 |
| 第十二包 | 110 | 水刀切割机 | 1 | 台 | 380000 | 380000 | 1.名称：数控超高压水切割机 2.功能：主要用于各种金属、非金属、复合材料的下料、加工，如：钛、钼、钽、镍、钨、铬、铝、不锈钢、铜板、合金、碳素结构钢、石材、玻璃、陶瓷、橡胶、工程塑料等。 3.设备组成：该设备主要由超高压泵、数控系统、切割平台、高压水开关及切割头、高压管线等共同组成。 4.整套设备符合质量标准，结构设计合理、紧凑，造型美观。 5.采用先进、成熟的技术及配置系统，可靠性好、抗干扰能力强、具有良好的品质及稳定的精度。 其他参数及要求详见附件2. | 机械学院 |  |  |
| 第十二包 | 111 | 空气压缩机 | 1 | 套 | 57000 | 57000 | 1.名称 微油螺杆空压机 *2.容积流量 m3/min 3.5 *3.排气压力 Mpa 0.8 4.电机名义功率 KW 22 5.冷却风扇功率 KW 0.55 *6.噪音 dB(A) 66±3 7.电源 V/Ph/Hz 380/3/50 8.最高环境温度 ℃ 40 *9.冷却方式 风冷 10.电机防护等级 IP55 11.主电机转速 rpm 1470 *12.排气含油量 ppm 小于3/干燥机 13.排气接口 BSPT(inch) 1/储气罐 14.外形尺寸 mm 1365/870/1125 15.机组重量 Kg 640 16.项目 单位 参数 17.公称容积流量/额定排气压力 （m3/min）/ MPa 3.6 m3/Mpa 18.冷却方式 风冷 19.环境温度 ℃ ≤38℃ 20.进气温度 ℃ ≤45℃ 21.进气压力 Mpa 0.2-1.0 22.制冷剂 R-22 23.制冷功率 HP 1 24.电压 V 220 25.设计压力露点 ℃ 2-10℃ 26.风扇功率 W 90 27.设备净重 kg 140 28.空气接管口径 1.5外牙 29.外形尺寸 长*宽*高 803*443*865 30.干燥机 | 机械学院 |  |  |
| 第十二包 | 112 | 全自动吊车 | 1 | 个 | 70000 | 70000 | 1.名称：全自动自行走吊车 *2.额定载重3000kg 起吊高度3000mm *3.升高载重 升高3m时载重3T 4.旋转角度 360度 *5.吊臂长度 2500-3200 mm(套筒式吊臂) *6.吊臂节数 两节，自动伸缩 7.支撑脚长 900 mm 、 8.外形尺寸3500*1300*1950mm（不含吊臂，含吊臂3700mm） 9.吊臂材料大臂8mm钢板拼制焊接， 10.小臂120*100*8mm矩形管、 11.充气轮胎。 12.电控总套1套13.操作手柄总成1套14.驱动电机1.2KW15.蓄电池24V16.充电器24V1只 17.重 量:约2660KG 18.底盘长度:2500 mm 19.底盘宽度:1500 mm 20.总体高度:1900mm | 机械学院 |  |  |
| 第十二包 | 113 | 钳工实训台 | 4 | 个 | 7000 | 28000 | 10 工位标准钳工台 1.规格：长X宽X高 4米X1米X0.8米。 2.要求：不锈钢台面，钢结构，台面中间带一米高防护网， 每个工位配有一个工具抽屉。 | 机械学院 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 831900 |  |  |  |  |
| 第十三包 | 114 | 丰田卡罗拉轿车 | 1 | 台 | 151800 | 151500 | 2013款 特装版 1.8L CVT至酷版GL-i， 发动机1.8L 140马力 L4，变速箱CVT无级变速， 长*宽*高(mm)为4545*1760*1490，4门5座三厢车， 最高车速180公里每小时。 | 机械学院 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 151500 |  |  |  |  |
|  |  | 总计 | 19 |  |  | 4867010 |  |  |  |  |